- P r o p o z y c j a

P L A N U   A G L O M E R A C J I

- DO UJĘCIA W  KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

- Wnioskodawca

- Gmina Potęgowo

- Adres, województwo, powiat, telefon,  fax :

- ul. Kościuszki 5,  76-230 Potęgowo

- województwo pomorskie

- powiat : słupski

- telefon/ fax ( kier. 059) 8115072

- Proponowana aglomeraca:

- AGLOMERACJA  POTĘGOWO

- Nazwisko i imię osoby  odpowiedzialnej  ( telefon, fax) :

- mgr Danuta Huras – Zastępca Wójt Gminy Potęgowo

telefon/ fax  (kier. 059) 8115072

Potęgowo dn. 21.05.2007r.

- Opis do planu aglomeracji Potęgowo

Gmina Potęgowo leży w zlewni dwóch rzek wpadających do Morza Bałtyckiego: Łupawy i Łeby. O niezadowalającej jakości wód tych rzek decyduje głównie ich stan sanitarny, spowodowany niskim stopniem skanalizowania gminy. Docelowo planowana jest dla obu rzek I klasa czystości. Ponadto na terenie gminy znajduję się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 107 „Pradoliny Łeby” i nr 115 „Zbiornik Łupawski”, których ochrona jest jednym ze strategicznych priorytetów ekologicznych regionu.

Aglomeracja Potęgowo z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Potęgowo - Darżyno obejmuje niżej wymienione miejscowości:

- Darżyno

- Głuszynko

- Głuszyno

- Grapice

- Potęgowo

Nieuporządkowana dotychczas gospodarka ściekowa na terenie ww. miejscowości może wpływać niekorzystnie na jakość wód podziemnych i powierzchniowych, zwłaszcza tych, które stanowią źródło poboru wody pitnej w postaci położonego w obszarze inwestycji zbiornika wód podziemnych pn. GZWP Nr 115.

Ścieki z nieskanalizowanych miejscowości w większości spływają do wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni rzeki Łupawy, która przepływa przez jezioro Gardno położone w granicach Słowińskiego Parku Narodowego i uchodzi do morza w rejonie kąpieliska morskiego Rowy.

Realizacja zatem zamierzonego przedsięwzięcia, które jest elementem programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Potęgowo, ma niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na szeroko pojęte środowisko a zwłaszcza na kształtowanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych nie tylko na terenie gminy a także poza jej zasięgiem, w szczególności terenów położonych w obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną.

Plan obejmuje działania zmierzające do budowy i rozbudowy  oczyszczalni ścieków oraz budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków  komunalnych w Potęgowie (Darżyno) jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną typu „Bioblok Mu-100”, której technologia oczyszczania polega na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją osadu nadmiernego w komorze napowietrzania. Ścieki do oczyszczalni kierowane są dwoma kanałami: grawitacyjnym i tłocznym. Odbiornikiem ścieków  oczyszczonych jest zlewnia rzeki Łupawy – rzeka Darżynka.

Oczyszczalnia była przekazana do eksploatacji w 1985r. a w 1994r. była modernizowana (dobudowa 2 biobloków x100 m3/d), obecnie posiada przepustowość około 400 m3 /d ( 4 biobloki x 100 m3 ). Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia odbiera ścieki z miejscowości Potęgowo ( bez ul. Wiejskiej) i części m. Darżyno (blok 18-rodz.) w ilości około 160/230 m3 /d.

Oczyszczalnia jest przewymiarowana i w fatalnym stanie technicznym, stara technologia, która powoduje niedostateczne oczyszczanie ścieków i częste awarie. Wymaga pilnej modernizacji.

W związku z realizacją przez gminę programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Łupawy, przyjęto, że istniejąca oczyszczalnia ścieków po rozbudowie do 495 m3 /d przejmie ścieki z miejscowości w/w oraz planowanych terenów inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo usługowego w Potęgowie, do czego niezbędna jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni wraz z budową sieci kanalizacji transportujących ścieki. Oczyszczalnia zatem obsługiwałaby zlewnię równoważną powyżej 2000 RLM.

W ramach planowanej inwestycji uległaby likwidacji istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grapice o przepustowości 50 m3 /d obsługująca miejscowości Grapice i Głuszyno.

Wszystkie wyżej wymienione aspekty determinują szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy –aglomeracja Potęgowo.

Gmina jest w trakcie ukończenia wykonania koncepcji techniczno-technologicznej modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w Potęgowie – Darżynie. Opracowanie to posłuży do pozyskiwania środków na realizacje inwestycji a także do ogłoszenia przetargu na projekt z realizacją.

Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w wieloletnim planie inwestycji  Gminy Potęgowo.

- Część opisowa aglomeracji Potęgowo

Aglomeracja Potęgowo z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Potęgowo - Darżyno obejmuje niżej wymienione miejscowości:

Tabela 1. Bilans planowanych ilości odprowadzanych ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Potęgowo - Darżyno

(ilość mieszkańców stan z bazy danych LBD na dzień 02-01-2007) + planowany

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców ogółem [LM] | Liczba obecne obsługiwanych mieszkańców [LM] | liczba mieszkańców planowana do włączenia [LM] | Równoważna liczba mieszkańców [RLM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darżyno | 248 | 53 | 195 |  |
| 2 | Głuszynko | 239 | - | 239 |  |
| 3 | Głuszyno | 265 | - | 265 |  |
| 4 | Grapice | 308 | - | 308 |  |
| 5 | Potęgowo | 1395 | 1249 | 146 |  |
| 6 | Planowane zwiększenie* | 240 | - | 240 |  |
|  | Razem | 2695 | 1302 | 1.393 | 2.021 |

- Przyjęte wskaźniki obliczeń:

- jednostkowy pobór wody na terenach wiejskich – 100 dm3/d

Wskaźnik ten przyjęto na podstawie parametrów stosowanych przez Zakład Usług Publicznych w Potęgowie Z.B. administratora sieci wodno – kanalizacyjnej gminy Potęgowo. Na podstawie Art. 27 pkt 5  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006r.-tekst jednolity) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z uwagi na brak urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych ścieków, użytkownik nalicza jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

- stężenie ścieków dopływających do oczyszczalni w Potęgowie wg danych – wyniki analizy ścieków surowych  - data poboru próby 11.01.2007.

  - BZT5                   =  450,0 g 02/m3

  - CHZTcr           = 765,0 g 02/m3

  - Zaw. og.         =  240 g/m3

269,5m3/d x BZT5 450,0 g 02/m3    =   2.021 RLM

60 g/d

*Planowane dociążenie oczyszczalni

W poz.6 tab. 1 podano planowane zwiększenie dopływu ścieków  zwiększając ilość mieszkańców w miejscowości Potęgowo o 240 m.

Obecnie w miejscowości Potęgowo jest przygotowywany teren pod działki budowlane - budownictwo jednorodzinne. Na ten cel będzie przeznaczony teren ca 9 ha. W wyniku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstanie min. 60 działek budowlanych.  Przyjęto, że średnio przypadnie na jedną działkę 4 osoby, co powoduje zwiększenie o 240 m.

Tak przyjęte perspektywiczne plany uważa się za uzasadnione, gdyż na terenie miejscowości Potęgowo brak obecnie terenów pod budownictwo jednorodzinne a tereny jakie gmina posiadała są w trakcie budowy, a poza tym jest duże zainteresowanie kupnem nowych terenów na ten cel.

Ponadto gmina posiada teren przeznaczony w mpzp pod „Wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo – usługowy w Potęgowie” – 47 ha, który jest pozyskiwany przez inwestorów pod budowę zakładów usługowo przemysłowych. Nowo powstające zakłady wygenerują nowe miejsca pracy, a co za tym idzie ludzie będą poszukiwać miejsca do zamieszkania.

Proponowany teren jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert pod inwestycje o charakterze przemysłowo - usługowym na terenie gminy Potęgowo.

Najważniejsze zalety tego terenu to:

- położenie przy drodze krajowej o znaczeniu międzynarodowym (DK6/E28) Szczecin – Koszalin–Gdańsk, która ma być przystosowana do parametrów drogi ekspresowej S – 6,

- od północy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przebiega linia kolejowa o znaczeniu krajowym Gdańsk-Szczecin i stacja PKP z bocznicą kolejową,

- odległość od Lęborka 20 km, Słupska 30 km, Ustki 48 km, Łeby 35 km, Gdańska 100 km.

Dla nowo powstających zakładów pracy na terenie Gminy Potęgowo, Rada Gminy wprowadziła daleko idące ulgi podatkowe w opłacie podatku od nieruchomości.

Aglomeracja Potęgowo z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Potęgowo – Darżyno została podzielona na trzy niewielkie zlewnie, stanowiące niezależne systemy:

- Zlewnię Potęgowo obejmującą swym zakresem wieś Potęgowo

- Zlewnię Głuszyno obejmującą swym zakresem wsie Głuszyno, Grapice, Głuszynko

- Zlewnię Darżyno obejmującą swym zakresem wieś Darżyno

Zlewnie Głuszyno i Potęgowo, poprzez układ rurociągów tranzytowych (tłocznych i grawitacyjnych) oraz pompowni sieciowych włączone są w istniejącą sieć kanalizacyjną miejscowości Potęgowo natomiast zlewnia Darżyno włączona jest bezpośrednio do oczyszczalni Potęgowo – (Darżyno)

- Sieć kanalizacyjna istniejąca:

1. Opis kolektora Potęgowo z oczyszczalnią ścieków – istniejący

8,5 km

Potęgowo (1249)--------------punkt wpięcia oczyszczalnia Potęgowo (Darżyno)

- Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków.

- Opis kolektora Głuszyno – wybudowany i istniejący

2,2 km                                                                             1,1 km

Głuszyno (265)-------------punkt wpięcia istn. kan. w m. Grapice (308)-------------

istniejąca oczyszczalnia do likwidacji

Skanalizowanie miejscowości Głuszyno wykonano w 2002 r. i podłączono miejscowość                kolektorem tłocznym do miejscowości  Grapice gdzie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w przyszłości przeznaczona do likwidacji.

- Opis kolektora Darżyno – wybudowany

0,8 km

Darżyno część (cz. 53)----------- - punkt wpięcia oczyszczalnia Potęgowo (Darżyno)

Podłączenie części m. Darżyno ( blok 18 – rodzinny) kolektorem tocznym do oczyszczalni

Wykonano w 2002r.

- Razem kanalizacja istniejąca: 12,6 km

Realizacja systemu kanalizacji w poszczególnych miejscowościach wymaga wykonania następujących kolektorów:

- Sieć kanalizacyjna planowana do budowy

- Opis kolektora Potęgowo

1,0 km

Potęgowo ul. Wiejska (146) ------------ do sieci istniejącej w Potęgowie

0,4 km

Potęgowo (teren projektowany) (240) ------------ do sieci istniejącej w Potęgowie

- Opis kolektora Głuszyno

1,6 km                                      2,6 km

Gluszyno (265) Grapice ( 308)  -------------- Głuszynko (239) --------------- - punkt wpięcia do sieci kanalizacji Potęgowo

- Opis kolektora Darżyno

1,2 km

Darżyno (195) ------------- - pnukt wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji w Darżynie

- 0,8 km

Darżyno --------------punkt wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji w Potęgowie

- Ilość mieszkańców planowanych do włączenia  - 1393

- Razem w obrębie aglomeracji Potęgowo:

należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej			- 7,6 km

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej                                         - 12,6 km

Ogółem: długość sieci istniejącej i projektowanej                      20,2 km

Liczba mieszkańców planowana do włączenia (1393m) Wskaźnik długości sieci = ----------------------------------------------------------- = 183m/km Długość sieci planowanej do budowy (7,6 km)

- Planowany harmonogram realizacji zadania:

- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 2008-2009

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 2009-2010

Propozycję planu aglomeracji Potęgowo przygotowano z wykorzystaniem niżej wymienionych dokumentów:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo; (uchwała nr XXXIII/163/97 Rady Gminy Potęgowo z dnia 17.09.1997r.)

- Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin położonych w zlewni rzeki Słupi i Łupawy; Biuro Projektów EKOLOG - 1, Łódź, grudzień 2001r.:

- „Rozpoznanie stanu istniejącego” gospodarki wodno-ściekowej w

gminie Potęgowo,

- - „Koncepcja techniczna” rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla

gminy Potęgowo,

- - „Studium wykonalności” rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla

gminy Potęgowo,

- - „Raport oddziaływania na środowisko” rozwiązania gospodarki wodno-

ściekowej dla gminy Potęgowo,

- Ustalenia zawarte na spotkaniu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Środowiska i Rolnictwa w dniu 22.07.2004r. dotyczącym weryfikacji uwag zgłoszonych do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

- Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Potęgowo nr IX/55/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. – limity wydatków na wieloletnie programy  inwestycyjne w latach 2007-2009

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283,poz.284)

Zestawienie informacyjne o osobach z bazy LBD. Stan bazy na dzień 02.01.2007r.